# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Nazwa i adres Zamawiającego

Gdański  Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk.

tel.: (58) 349 11 02/03

## adres email:bud-tech@gumed.edu.pl

## Tryb udzielania zamówienia

## Zapytanie ofertowe

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Rodzaj zamówienia:  usługi, roboty ogólnobudowlane , instalacje elektryczne ,

### Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych  związanych z poprawą stanu technicznego przedsionka do Budynku Głównego Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9.

### Cel inwestycji

Przywrócenie pełnej sprawności technicznej przedsionka po wykonaniu prac naprawczych objętych zapytaniem ofertowym.

### Charakterystyka  obiektu i miejsca prowadzenia prac

Budynek główny znajduje się na terenie działek 1710, 1714, 1715, 1721 obręb 25 w Gdyni. Dojazd do budynku  znajduje się  od strony  ul. Powstania Styczniowego.  Budynek objęty  ochroną konserwatorską.

Budynek wzniesiony w latach  80 – tych XXw, znajdują się w nim pomieszczenia laboratoryjne, dydaktyczne, biurowe.

Przedmiotowy przedsionek znajduje się na zapleczu budynku i wykorzystywany jest do dostaw oraz ruchu pieszego.

- Dane techniczne  :

- skrzydło lewe – 3 kondygnacje nadziemne + 1 podziemna

- część środkowa - 11 kondygnacji nadziemnych + 1 podziemna,

- skrzydło prawe – 3 kondygnacje nadziemne + 1 podziemna

- kubatura – 25051,00 m3

- powierzchnia zabudowy –  1578,40 m2

- powierzchnia użytkowa – 6 921,00 m2

- Zakres  rzeczowy zamówienia obejmuje

    - Roboty budowlane:

- Demontaż tymczasowego zadaszenia,

- Naprawa uszkodzeń ścian przedsionka,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Naprawa dachu i odprowadzenia wody z dachu,

    - Roboty elektryczne:

## Demontaż przewodów elektrycznych; Przed przystąpieniem do demontażu należy zinwentaryzować sieć elektryczną, aby uwolnić zabezpieczenia w rozdzielnicy piętrowej i dokonać demontażu;

## Demontaż łączników;

## Demontaż gniazd elektrycznych;

## Demontaż puszek elektrycznych;

## Demontaż korytek kablowych;

## Demontaż starych aparatów w rozdzielnicy i opisów;

## Demontaż opraw oświetleniowych;

## Demontaż urządzenia przy drzwiach wraz z okablowaniem (stary alarm po byłej kasie);

## Wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: bruzdowanie, wykonanie otworów pod puszki, przepusty w ścianach, zarobienie bruzd itp.;

## Montaż puszki, gniazda elektrycznego wtynkowego podwójnego wraz z okablowaniem - docelowe rozmieszczenie oraz wysokości gniazd elektrycznych do uzgodnienia na etapie Wykonawstwa;

## Zasilanie, instalacja i podłączenie zabezpieczeń dla nowo powstałych obwodów elektrycznych z rozdzielni elektrycznej ustalonej na etapie Wykonawstwa;

## Montaż nowej lampy LED we wiatrołapie wraz z okablowaniem;

## Montaż czujnika ruchu we wiatrołapie do zapalania oświetlenia;

## Montaż nowej lampy LED IP 65 - lampa z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym i ruchu;

## Wkucie istniejącego okablowania od oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (w tym zdjęcie korytek, odłączenie opraw i ponowne podłączenie). Zamontowane oświetlenie jest na gwarancji;

## Oznaczenia obwodów gniazd elektrycznych, lamp, aparatów w rozdzielnicy na osprzęcie;

## Próby i pomiary elektryczne gniazd i oświetlenia;

## Lokalizację elementów instalacji elektrycznych należy uzgadniać na bieżąco z branżą budowlaną i sanitarną, tak aby nie powstały kolizję. Wszelkie koszty kolizji branż ponosi Wykonawca.

## Prace porządkowe po remoncie

- prace porządkowe,

- wywóz utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki

    - Wykonawca własnym staraniem i kosztem pozyska opinię konserwatorską dotyczącą wymienianej stolarki.

    - Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

    - Dla realizacji prac Zamawiający udostępnia sporządzone przez Rzeczoznawcę budowlanego opracowanie pt. „Technologia naprawy uszkodzeń przedsionka Budynku Głównego Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9 ‘’ oraz pomocniczo przedmiar robót .

## Warunki prowadzenia prac

## Prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu.

### Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót :

- uzgodnieniach z Użytkownikiem obiektu  i Zamawiającym,

- obowiązujących  Polskich Normach,  przepisach i regulacjach prawnych,

Uwaga:

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa, w tym:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 1847) wraz z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120 poz.1126 z późn.zm),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczących

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120 poz.1126 z późn.zm),

  - Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1720 z późn. zm.)

  - Obowiązującymi normami,

  - Zasadami wiedzy technicznej,

  - Załączoną dokumentacją

## Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i rady UE Nr.  305/2011 z dnia 09.03.2011r.

- Ustawie – Prawo budowlane (Dz.U.2021. poz. 2351 z dnia 20.12.2021  t.j.),

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 t.j.  z dnia 2019.02.12 .)

## Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje,  certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (Dz.U.2019. poz. 1186  t.j.  z dnia 2019.06.26  z późniejszymi nowelizacjami). Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami.

## Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego,. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z Zamawiającym,  przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych.

## Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 5 dni przed wbudowaniem, niezbędne karty materiałowe, atesty, deklaracje bądź certyfikaty materiałów i urządzeń planowanych do użycia przy realizacji inwestycji, wydane przez uprawnione jednostki. Zamawiający w przeciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest do akceptacji przedłożonych atestów lub przedstawienia uwag.

5.13. Wymagania dla opraw:

- Oprawa zewnętrzna:

- Oprawy wykonane w technologii LED,

- Oprawa szczelność min. IP 65,

- Temperatura barwowa użytych diod 3000 K - 4000K,

- Wyposażona w wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu;

- Odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

- Kolor oprawy do uzgodnienia

- Napięcie zasilania 230V 50Hz,

- Oprawy z gwarancją minimum 3 lat,

- Moc oprawy dobrana na etapie Wykonawstwa

- Oprawa we wiatrołapie:

      - Oprawy wykonane w technologii LED,

      - Oprawa szczelność min. IP 44,

      - Temperatura barwowa użytych diod 4000K,

      - Wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra>=80,

      - Napięcie zasilania 230V 50Hz,

      - Oprawy z gwarancją minimum 3 lat,

      - Żywotność diod LED minimum 60 000 h

      - Moc oprawy dobrana w zależności od pomieszczenia - rodzaj sufitu i wymaganego natężenie oświetlenia

- Obowiązki Wykonawcy

- Przedłożenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego robót.

- W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas  uzyskania przez Wykonawcę   opinii, wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia

i  zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym.

- Opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych robót objętych zamówieniem.

- Na bieżąco uzgadniać zmiany harmonogramu z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu.

- Realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie z złożoną ofertą i zawartą umową.

- Prace głośne czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane w godzinach i dniach uzgodnionych

z  Użytkownikiem.

- Wszelkie wyłączenia prądu oraz wody wymagają odrębnych zgłoszeń i uzyskania stosownych zgód od Zamawiającego, prace wyłączeniowe muszą być zgłaszane co najmniej trzy dni robocze wcześniej. Wszelkie wjazdy samochodów z transportem należy ustalać z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za wszelkie zawinione przez jego pracowników szkody w mieniu Zamawiającego i wobec osób trzecich.  Do dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia obiektu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac i do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich.

- Prowadzenie dziennika robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia

września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U.2021

poz.1686), także w przypadku, kiedy wykonywane roboty nie wymagają pozwolenia wynikającego

z prawa budowlanego.

- Wywóz i utylizacja wszystkich odpadów we własnym zakresie i na własny koszt ( najpóźniej w dniu ogłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego).

- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, w tym Budynków sąsiadujących, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robot przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót oraz kompleksowe uprzątnięcie terenu

rozbiórki po zakończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych

robót wraz z ich utylizacją.

- Przedłożenie do Zamawiającego dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2013r      poz.21 z późń. zm), w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwilą wywiezienia odpadów  z terenu Zamawiającego Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu  odzysku lub unieszkodliwienia.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie prowadzenia robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed uszkodzeniem/zniszczeniem do dnia odbioru końcowego.

- Uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robot, pozostałości materiałów, gruzu, śmieci do dnia odbioru końcowego,

- Prace należy prowadzić z poszanowaniem istniejących elementów  budynku.

- Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników oraz osób postronnych.

- Organizację placu budowy na poszczególnych etapach  realizacji robót, należy   uzgodnić z  Zamawiającym i Użytkownikiem.

- Realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

- Realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie z ustawą, Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 wraz       z    późniejszymi zmianami),

- Realizacja robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

- Sporządzenie protokołów z badań, pomiarów i prób, dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiającemu.

- Wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót.

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Załączniki:

## 1.   Technologia naprawy uszkodzeń przedsionka Budynku Głównego Międzywydziałowego Instytutu

## Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9,

## Przedmiar prac.