Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Specyfikacja rolet objętych umową

| Pozycja | Zakres realizacji (typ rodzaj rolety) | Szczegółowy opis |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| 1 | Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych, białych, z prowadnicami białymi z aluminium; materiał przyciemniający, gładki, jednobarwny - szary | Opis w pkt. 1 i 2 |
| 2 | Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych, białych, z prowadnicami białymi z aluminium; materiał podgumowany, gładki, jednobarwny - szary | Opis w pkt. 1 i 3 |

- Rolety - parametry techniczne (wspólne dla obu rodzajów rolet):

- roleta zwijana z kasetą i prowadnicami bocznymi,

- profil górny (do montażu w uchwytach) wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały,

- uchwyty montowane bezinwazyjnie,

- rura nawojowa z aluminium,

- profil dolny wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały,

- oddzielny i niezawodny ręczny mechanizm obsługi z hamulcem,

- sterowanie rolet odbywa się za pomocą trwałego, białego łańcuszka z PCV,

- dopuszczenie do budynków użyteczności publicznej,

- atest higieniczny.

- Parametry techniczne materiału dla rolet przyciemniających:

- Tkanina 				- poliester,

- Kolor tkaniny			- szary,

- Przepuszczalność światła		- 20-30%,

- Gramatura tkaniny			- dobrana do zaproponowanego materiału i koloru, tak aby zachować

podaną przepuszczalność światła,

- Wzór				- bardzo delikatna struktura,

- Współczynnik trwałości koloru	- 7 (w skali do 8),

- Ognioodporność			- B1.

- Parametry techniczne materiału podgumowanego dla rolet zaciemniających:

- Tkanina 				- poliester,

- Kolor tkaniny			- szary,

- Przepuszczalność światła		- 0%,

- Gramatura tkaniny			- dobrana do zaproponowanego materiału i koloru, tak aby zachować

podaną przepuszczalność światła,

- Wzór				- bardzo delikatna struktura,

- Współczynnik trwałości koloru	- 7 (w skali do 8),

- Ognioodporność			- B1.

Montaż rolet w oknach sterowanych za pomocą łańcuszka wraz z ich kolorem oraz przepuszczalnością światła - do uzgodnienia.