# Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń ( w tym pozwolenie na budowę) oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad pracami związanymi z przebudową szybu windowego w budynku laboratoryjnym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Hallera 107, dla wymiany windy osobowej na windę z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne w ramach projektu pt. „GUMed bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - dla budynku laboratoryjnego w Gdańsku przy ul. Hallera 107 (działka 1/7obręb 066).

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy upoważnienie do występowania w imieniu i na rzecz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do urzędów, instytucji, osób fizycznych i prawnych w sprawach związanych z wykonaniem zamówienia.

# Nazwa i adres Zamawiającego

Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk.

tel.: (58) 349 11 02/03

# adres email:bud-tech@gumed.edu.pl

- Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Rodzaj zamówienia: usługi projektowe, kosztorysowe,

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń ( w tym pozwolenie na budowę) oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad pracami związanymi z przebudową szybu windowego w budynku laboratoryjnym Wydziału Farmaceutycznego dla wymiany windy osobowej na windę umożliwiającą korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym, wykorzystując wizje lokalne i pomiary stanu istniejącego oraz udostępnione przez Zamawiającego opracowania:

- projektowe - pt. „ Inwentaryzacja szybu windowego i ocena techniczna możliwości przebudowy szybu windowego – budynek laboratoryjny Wydziału farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Hallera 107;

- dokumentacje projektową archiwalną szybu windowego,

# Cel inwestycji

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomieszczeń biurowych, dydaktycznych i laboratoryjnych znajdujących się na kondygnacjach nadziemnych budynku.

# Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek znajduje się w kompleksie budynków uczelni przy al. Generała Józefa Hallera 107 w Gdańsku , na terenie działek 992 i 993 obręb 044 w Gdańsku stanowiących własność Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku (80-210) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a. Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Główny dojazd do budynków znajduje się od strony ul. Mickiewicza.

Budynek wzniesiony w latach 60 – tych XX w, znajdują się w nim pomieszczenia laboratoryjne, dydaktyczne, biurowe, socjalne, magazynowe, techniczne . Istniejący szyb windowy został dobudowany pod koniec lat

80-ych XX w.

# Dane techniczne :

Budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej. Ściany zewnętrzne

z betonu lekkiego o gr. 24 cm. Ścianki działowe o gr. 6 i 12 cm z cegły dziurawki. Budynek docieplony w 2010r.

- kubatura – 31 943,00 m3

- powierzchnia zabudowy – 1 763,00 m2

- powierzchnia użytkowa – 7 169,80 m2

Stan istniejący - szyb windowy dobudowany pod koniec lat 80-ych :

- poziom posadowienia fundamentu szybu na poziomie ław fundamentowych budynku,

- płyta fundamentowa szybu – monolityczna żelbetowa o wys. 50 cm z betonu B-15.

- mury fundamentowe i ściany szybu z cegły pełnej na zaprawie cementowe,

- ściany hallu komunikacyjnego przy dźwigu z bloczków gazobetonowych odmiany „M-600” o gr. 28 cm,

- stropy płytowo-wspornikowy w poziomie stropu każdej kondygnacji kotwiony w murach szybu

dźwigu poprzez wieniec stropowy,

- strop maszynowni dźwigu – płytowo-żebrowy, monolityczny, oparty na murach szybu windy poprzez

wieńce i żebra,

- stropodach maszynowni dźwigu – prefabrykowany z płyt dachowych korytkowych typu DKZ-180/60,

Posiadaną dokumentację archiwalną szybu windy Zamawiający udostępni oferentowi z którym podpisze

umowę na realizację zamówienia.

# Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje

- Wizje lokalne, pomiary w obiekcie w tym: pomiary szybu windowego, nadszybia, podszybia,

dojścia do windy, badania wstępne zgodnie z zakresem rzeczowym,

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego, technicznego o szczegółowości wykonawczego szybu do potrzeb nowego dźwigu, dobór dźwigu dla osób z niepełnosprawnością, akceptacja przez Zamawiającego

- pozyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń ( w tym pozwolenie na budowę ),

- pełnienie nadzoru autorskiego nad przebiegiem prac objętych dokumentacja projektową,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt ewentualnych dodatkowych ekspertyz, opinii, badań, uzgodnień, dokumentacji warsztatowej i innych dokumentów, które są niezbędne do wykonania prac projektowych.

# Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzone będą na terenie czynnego obiektu.

  - Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót :

- uzgodnieniach z Użytkownikiem obiektów i Zamawiającym,

- obowiązujących Polskich Normach, przepisach i regulacjach prawnych,

# Uwaga:

Prace  objęte  przedmiotowym  zamówieniem  muszą  być  zgodne  z  zasadami  wiedzy	technicznej,

obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa, w tym:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 1847) wraz z późniejszymi

zmianami),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120 poz.1126 z późn.zm),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i	formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202.poz 2072 z późń. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120 poz.1126 z późn.zm),

  - Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1720 z późn. zm.)

  - Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, w tym : Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami/ standardy dostępności dla polityki spójności programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

  - Obowiązującymi normami,

  - Zasadami wiedzy technicznej,

  - Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

    - deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady UE Nr. 305/2011 z dnia 09.03.2011r.

    - Ustawie – Prawo budowlane (Dz.U.2021. poz. 2351 z dnia 20.12.2021 t.j.),

    - Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 t.j. z dnia 2019.02.12 .)

      - bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Zamawiającym i  Użytkownikiem

obiektu.

      - Prace głośne czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane w godzinach i dniach uzgodnionych z Użytkownikiem.

      - Prace należy prowadzić z poszanowaniem istniejących elementów budynku.

      - Organizację placu budowy na poszczególnych etapach  realizacji robót, należy	uzgodnić z

Zamawiającym i Użytkownikiem.

      - Opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych robót objętych zamówieniem.

      - Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót

# Obowiązki Wykonawcy

- Przedłożenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego robót. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym.

- Realizowanie usług będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą  umową.

- Realizacja usług będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne	uprawnienia, zgodnie z ustawą, Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 wraz z późniejszymi zmianami),

- Realizacja usługzgodnie z przepisami BHP i p.poż.

- Własnym staraniem i kosztem doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsc dokonywanych odkrywek i

badań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją usług.

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.