Specyfikacja rolet objętych umową

| Pozycja | Zakres realizacji (typ rodzaj rolety) | Szczegółowy opis |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| 1 | Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych, białych z prowadnicami białymi - aluminium; materiał gładki jednobarwny, szary | Punkt 1 - opis |
| 2 | Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych, białych z prowadnicami białymi -aluminium; materiał podgumowany, gładki, jednobarwny- szary | Punkt 2 - opis |

- Rolety parametry techniczne:

- roleta zwijana z kasetą i prowadnicami bocznymi;

- profil górny do montażu uchwytów wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały

- rura nawojowa z aluminium,

- profil dolny wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały;

- każda z rolet wyposażona w uchwyty;

- oddzielny i niezawodny ręczny mechanizm obsługi, samohamujący;

- sterowanie rolet odbywa się za pomocą metalowego łańcuszka wzmocnionego;

- łatwo zmywalna z wymaganym atestem akustycznym, atestem niepalności.

- Parametry techniczne tkaniny przyciemniane:

- Materiał: poliester

- Grubość (mm) 0,6 – 0,65

- Gramatura (g/m2) 450 g/m2 ± 10 g/m2

- Gęstość 52 x (42-44)

- Średnica przędzy 6UM

- Odporność na rozdarcie 2650N x 2000N

- Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek

- Współczynnik trwałości koloru 7

- Ognioodporność B1

- Przepuszczalność światła: 90-30%

- Parametry techniczne tkaniny:

- Materiał: poliester

- Grubość (mm) 0,3 – 0,38

- Gramatura (g/m2)  200 g/m2 ± 20 g/m2

- Gęstość 52 x (42-44)

- Średnica przędzy 6UM

- Odporność na rozdarcie 2650N x 2000N

- Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek

- Współczynnik trwałości koloru 7

- Ognioodporność B1

- Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek

- Współczynnik trwałości koloru 5-6

- Ognioodporność B1

- Przepuszczalność światła: 50-30%

Montaż rolet w oknach sterowanych za pomocą łańcuszka wraz z ich kolorem oraz uzgodnieniem przepuszczalności światła do uzgodnienia.